Источник публикации

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.11.2013

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

Начало действия документа - 01.01.2014.

Название документа

Постановление Правительства РФ от 02.11.2013 N 986

"О классификации гидротехнических сооружений"

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2013 г. N 986

О КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что гидротехнические сооружения подразделяются на следующие классы:

I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности;

II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности;

III класс - гидротехнические сооружения средней опасности;

IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности.

2. Утвердить прилагаемые критерии классификации гидротехнических сооружений.

3. Установить, что если гидротехническое сооружение в соответствии с критериями, утвержденными настоящим постановлением, может быть отнесено к разным классам, такое гидротехническое сооружение относится к наиболее высокому из них.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

- Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 2 ноября 2013 г. N 986

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

- 1. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа грунта оснований:

| Гидротехническое сооружение | Тип грунта основания | Высота гидротехнического сооружения (метров) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I класс | II класс | III класс | IV класс |
| 1. Плотины из грунтовых материалов | А | более 80 | от 50 до 80 | от 20 до 50 | менее 20 |
|  | Б | более 65 | от 35 до 65 | от 15 до 35 | менее 15 |
|  | В | более 50 | от 25 до 50 | от 15 до 25 | менее 15 |
| 2. Плотины бетонные, железобетонные; подводные конструкции зданий гидростанций; судоходные шлюзы; судоподъемники и другие сооружения, участвующие в создании напорного фронта | А | более 100 | от 60 до 100 | от 25 до 60 | менее 25 |
|  | Б | более 50 | от 25 до 50 | от 10 до 25 | менее 10 |
|  | В | более 25 | от 20 до 25 | от 10 до 20 | менее 10 |
| 3. Подпорные стены | А | более 40 | от 25 до 40 | от 15 до 25 | менее 15 |
|  | Б | более 30 | от 20 до 30 | от 12 до 20 | менее 12 |
|  | В | более 25 | от 18 до 25 | от 10 до 18 | менее 10 |
| 4. Морские причальные сооружения основного назначения | А, Б, В | более 25 | от 20 до 25 | менее 20 | - |
| 5. Морские внутрипортовые оградительные сооружения; береговые укрепления; струенаправляющие и наносоудерживающие дамбы и другие | А, Б, В | - | более 15 | 15 и менее | - |
| 6. Ограждающие сооружения хранилищ жидких отходов | А, Б, В | более 50 | от 20 до 50 | от 10 до 20 | менее 10 |
| 7. Оградительные сооружения; ледозащитные сооружения | А, Б, В | более 25 | от 5 до 25 | менее 5 | - |
| 8. Сухие и наливные доки; наливные док-камеры | А | - | более 15 | 15 и менее | - |
|  | Б, В | - | более 10 | 10 и менее | - |

Примечания: 1. Грунты подразделяются на: А - скальные; Б - песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии; В - глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии.

2. Высота гидротехнического сооружения и оценка его основания определяются по данным проектной документации.

3. В позициях 4 и 7 вместо высоты гидротехнического сооружения принимается глубина основания гидротехнического сооружения.

- 2. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от их назначения и условий эксплуатации:

────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────

Гидротехническое сооружение              │      Класс

│гидротехнического

│    сооружения

────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────

1. Подпорные гидротехнические сооружения мелиоративных

гидроузлов при объеме водохранилища, млн. куб. м:

свыше 1000                                                    I

от 200 до 1000                                                II

от 50 до 200                                                 III

50 и менее                                                    IV

2. Гидротехнические сооружения гидравлических,

гидроаккумулирующих, приливных и тепловых

электростанций установленной мощностью, МВт:

более 1000                                                    I

от 300 до 1000                                                II

от 10 до 300                                                 III

10 и менее                                                    IV

3. Гидротехнические сооружения атомных электростанций           I

независимо от мощности

4. Гидротехнические сооружения и судоходные  каналы  на

внутренних   водных   путях   (кроме   гидротехнических

сооружений речных портов):

сверхмагистральных                                            II

магистральных и местного значения                            III

5. Гидротехнические сооружения мелиоративных систем при

площади орошения и осушения, обслуживаемой

сооружениями, тыс. га:

свыше 300                                                     I

от 100 до 300                                                 II

от 50 до 100                                                 III

50 и менее                                                    IV

6. Каналы комплексного водохозяйственного назначения и

гидротехнические сооружения на них при суммарном

годовом объеме водоподачи, млн. куб. м:

свыше 200                                                     I

от 100 до 200                                                 II

от 20 до 100                                                 III

менее 20                                                      IV

7. Морские оградительные гидротехнические сооружения и

гидротехнические сооружения морских каналов, морских

портов при объеме грузооборота и числе судозаходов в

навигацию:

свыше 6 млн. тонн сухогрузов (свыше 12 млн. тонн              I

наливных) и свыше 800 судозаходов

от 1,5 до 6 млн. тонн сухогрузов (от  6  до  12  млн.         II

тонн наливных) и от 600 до 800 судозаходов

менее 1,5 млн. тонн сухогрузов (менее 6 млн. тонн            III

наливных) и менее 600 судозаходов

8. Морские оградительные гидротехнические сооружения и       II, III

гидротехнические сооружения морских судостроительных и

судоремонтных предприятий и баз в зависимости от класса

предприятия

9. Оградительные гидротехнические сооружения речных            III

портов, судостроительных и судоремонтных предприятий

10. Гидротехнические сооружения речных портов при

среднесуточном грузообороте (усл. тонн) и

пассажирообороте (усл. пассажиров):

свыше 15000 усл. тонн и свыше                                III

2000 усл. пассажиров (1 категория порта)

3501 - 15000 усл. тонн и 501 - 2000 усл. пассажиров          III

(2 категория порта)

751 - 3500 усл. тонн и 201 - 500 усл. пассажиров (3          III

категория порта)

750 и менее усл. тонн и 200 и менее усл. пассажиров           IV

(4 категория порта)

11. Морские причальные гидротехнические сооружения,

гидротехнические сооружения железнодорожных переправ,

лихтеровозной системы при грузообороте, млн. тонн:

свыше 0,5                                                     II

0,5 и менее                                                  III

12. Причальные гидротехнические сооружения для  отстоя,        III

межрейсового ремонта и снабжения судов

13. Причальные гидротехнические сооружения

судостроительных и судоремонтных предприятий для судов

с водоизмещением порожним, тыс. тонн:

свыше 3,5                                                     II

3,5 и менее                                                  III

14. Строительные и подъемно-спусковые  гидротехнические

сооружения для судов со спусковой массой, тыс. тонн:

свыше 30                                                      I

от 3,5 до 30                                                  II

3,5 и менее                                                  III

15. Стационарные гидротехнические сооружения средств            I

навигационного оборудования

16. Временные гидротехнические сооружения, используемые         IV

на стадиях строительства, реконструкции и капитального

ремонта постоянных гидротехнических сооружений

17. Берегоукрепительные гидротехнические сооружения            III

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания: 1. Класс гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых электростанций установленной мощностью менее 1000 МВт, указанных в позиции 2, повышается на единицу в случае, если электростанции изолированы от энергетических систем.

2. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 6, повышается на единицу для каналов, транспортирующих воду в засушливые регионы в условиях сложного гористого рельефа.

3. Класс гидротехнических сооружений участка канала от головного водозабора до первого регулирующего водохранилища, а также участков канала между регулирующими водохранилищами, предусмотренных позицией 6, понижается на единицу в случае, если водоподача основному водопотребителю в период ликвидации последствий аварии на канале может быть обеспечена за счет регулирующей емкости водохранилищ или других источников.

4. Класс гидротехнических сооружений речных портов, указанных в позиции 10, повышается на единицу в случае, если повреждения гидротехнических сооружений речных портов могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера.

5. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позициях 13 и 14, повышается на единицу в зависимости от сложности строящихся или ремонтируемых судов.

6. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 16, повышается на единицу в случае, если повреждения таких гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

7. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 17, повышается на единицу в случае, если повреждения берегоукрепительных гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера.

- 3. Классы защитных гидротехнических сооружений в зависимости от максимального напора на водоподпорное сооружение:

──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────

Защищаемые территории и объекты │ Максимальный расчетный напор (метров)

├─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│ I класс │II класс │III класс│IV класс

──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

1. Селитебные территории

(населенные пункты) с плотностью

жилого фонда на территории

возможного частичного или

полного разрушения при аварии на

водоподпорном сооружении, 1 кв.

м на 1 га:

свыше 2500                       свыше 5  от 3 до 5   до 3        -

от 2100 до 2500                  свыше 8  от 5 до 8 от 2 до 5   до 2

от 1800 до 2100                 свыше 10    от 8    от 5 до 8   до 5

до 10

менее 1800                      свыше 15   от 10      от 8      до 8

до 15     до 10

2. Объекты оздоровительно-            -     свыше 15    от 10   менее 10

рекреационного и санитарного                            до 15

назначения (не попадающие в

позицию 1)

3. Объекты с суммарным годовым

объемом производства и (или)

стоимостью единовременно

хранящейся продукции, млрд.

рублей:

свыше 5                          свыше 5  от 2 до 5   до 2        -

от 1 до 5                        свыше 8  от 3 до 8 от 2 до 3   до 2

менее 1                          свыше 8  от 5 до 8 от 3 до 5   до 3

4. Памятники культуры и            свыше 3    до 3        -         -

природы

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- 4. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий:

| Класс гидротехнического сооружения | Число постоянно проживающих людей, которые могут пострадать от аварии гидротехнического сооружения (человек) | Число людей, условия жизнедеятельности которых могут быть нарушены при аварии гидротехнического сооружения (человек) | Размер возможного материального ущерба без учета убытков владельца гидротехнического сооружения (млн. рублей) | Характеристика территории распространения чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии гидротехнического сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | более 3000 | более 20000 | более 5000 | в пределах территории двух и более субъектов Российской Федерации |
| II | от 500 до 3000 | от 2000 до 20000 | от 1000 до 5000 | в пределах территории одного субъекта Российской Федерации (двух и более муниципальных образований) |
| III | до 500 | до 2000 | от 100 до 1000 | в пределах территории одного муниципального образования |
| IV | - | - | менее 100 | в пределах территории одного хозяйствующего субъекта |